OPIS TEHNOLOGIJE ZA ZIDOVE IZRAĐENE OD:

OPEKE,BETONA I ŠLJAKO-BETONSKIH BLOKOVA

TERMOFASADA TYP STOTHERM CLASSIC-BEZCEMENTNA,

ELASTIČNA,GLET MASA I ORGANSKA ZAVRŠNA ŽBUKA

Pripremni radovi

Površina predviđena za oblaganje termofasadom mora biti

dovoljno čvrsta,stabilna,suha,bez prljavštine,prašine,

ulja i masnoče,boja,kreča,gipsa kao i drugih nečistoča.

Odstupanja površina koje će se obrađivati od vertikalnosti,

horizontalnosti i pravog ugla ne smiju biti veča od

dozvoljenih 2 cm na 10 m dužine.

# Da bi fasadna površina,završno,bila vertikalna kod odstupanja

večih od dozvoljenuh,potrebno je koristiti različite debljine

stiropora,a ne nanositi deblji sloj ljepila i na taj način ispravljati površinu.

Sva unutrašnja malterisanja i cementne glazure prije izrade

termofasade bi trebala biti završena i suha.

Izrada fasade

Duž početnog ruba fasade horizontalno postaviti aluminijsku sokl lajsnu

(Sto-Sockelleiste)odgovarajuče širine(ovisno o debljini termoizolacije)

Sokl lajsnu  postaviti u niveletu 0.00 i pričvrstiti odgovarajućim

samonabijajučim diblama(Sto-Schlagdubel).Sokl lajsnu,

izravnati pomoću PVC podloški(Sto Unterlagscheibe),a

međusobni spoj sokllajsni izvesti sa PVC distancerima

(Sto-Sockelleisteverbinder)čija ugradnja spriječava pucanje

fasade na spoju sokl lajsni.

U sokl lajsnu  postaviti EPS termoizolaciju(ekspandirani polistirol)

maximalne težine 15-16 kg/m3,počevši od sokl lajsne ka vrhu fasade

sa smicanjem na polovinu ploče u svakom novom redu.

EPS termoizolaciju  lijepiti nanošenjem Ljepila(Sto-Levell Uni)

duž ruba ploče i dodatno na tri tačke u sredini ploče.

Potrošnja za lijepljenje 4-6 kg/m2.ukoliko površina na koju

se lijepi termoizolacija ne odstupa od horizontalnost i vertikalnosti.

Prilikom ljepljenja termoizolacije paziti da ljepilo ne izlazi na spojevima

ploča,radi izbjegavanja termičkih mostova.

Spojeve postavljene termoizolacije,koji su veći od 2 mm,popuniti sa pištoljskom pur pjenom.

Kod obrade špaleta termoizolacijom,obavezno postaviti,obostrano samoljepljivu,ekspandirajuću traku(Sto Fugendichtband),

koja spriječava eventualni prodor oborinske vode između termofasade

i otvora.Fugendichtband je,također,potrebno postaviti na sve spojeve EPS termoizolacije i drugih materijala (npr. spoj fsade i krova).

Nakon 48 sati(kada se ljepilo osuši) termoizolacijske ploče

dodatno diblovati odgovarajućim diblama(Sto Tellerdubel)

na rubnim spojevima i u sredini ploče (6 kom tipli na 1m2).

Eventualne podglede na fasadi, koji se oblažu EPS termoizolacijskim

pločama,potrebno je također diblovati.

Diblovi moraju ući  najmanje 5cm u nosivu konstrukciju (zid).

Prilikom postavljanja termoizolacije potrebno je istovremeno,

ukoliko nisu ranije postavljene,postaviti odgovarajuče prozorske

klupice koje se sa termofasadom spajaju pomoču obostrano

ljepljive dihtung trake (Sto Fugendichtband).

Poslije postavljanja EPS termoizolacije cjelokupnu površinu obrusiti

Odgovarajučim brusnim papirom i nakon toga oprašiti.

Sve ivice na fasadi obraditi sa kutnim PE profilima sa armaturnom mrežicom(Sto-Gewebewinkl)

Na ivice balkona,lođa i sl.postaviti PE profile sa okapnicom

(Sto-Tropfkantenprofil)koji sprječavaju podlijevanje oborinske vode.

Nakon završetka obrade svih ivica,u širini 110-120 cm,

nanijeti organsku,bezcementnu,elastičnu glet masu sa vlaknima

(StoArmat RC).Potrošnja glet mase ca 4 kg/m2.

U još vlažnu glet masu ,utiskivanjem, postaviti armaturno pletivo od

staklenih vlakana (Sto Glasfasergewebe) sa preklopima od 10 cm.

Potrošnja armaturnog pletiva je 1,1 m2/m2.

Odmah po utiskivanju mrežice površinu izravnati gletericom,

tako da na površini nije uočljiva struktura armaturnog pletiva.

Ukupna debljina glet mase je ca 3,0-5,0 mm.

Kad je glet masa suha na cijelu površinu nanijeti grundirung

(Sto-Putzgrund) koji u sebi sadrži fina zrnca kvarca i koji poboljšava

kontakt između završne žbuke i glet mase.

Potrošnja grundirunga je 0,3 kg/m2.

Nakon 24 sata velikom gletericom  nanijeti završni sloj

organski vezane dekorativne fasadne žbuke(Stolit K/R)

koja u sebi sadrži disperziju od umjetnih smola kao vezivo,a

kao dodatne materijale sadrži mramorni pijesak i kvarc,te koja je

paropropusna a vodonepropusna, u tonu po izboru  projektanta iz

NCS sistema ili sistema boja Sto Color Sistem .Potrošnja

završne žbuke ovisi od vrste i krupnoće zrna.

Površinu fasade završno strukturirat sa  malom PVC gletericom

Izrada sokla fasade

Na dio fasada koji je u kontaktu sa tlom(sokl) kao termoizolaciju postaviti

XPS termoizolaciju(ekstrudirani polistirol),Sto-Sockelplatte.

XPS termoizolaciju  lijepiti nanošenjem ljepila na bitumenskoj osnovi

(Sto-Murisol BD 2K)koje je hidrofobno i spriječava prodor vode iza

termoizolacije.Isto ljepilo nanijeti i na dio termoizolacije koji se naslanja

na tlo.

Potrošnja za lijepljenje je ca.4 kg/m2,ukoliko površina na koju

se lijepi termoizolacija ne odstupa od horizontalnost i vertikalnosti.

Prilikom ljepljenja termoizolacije paziti da ljepilo ne izlazi na spojevima

ploča,radi izbjegavanja termičkih mostova.

Spojeve postavljene termoizolacije,koji su veći od 2 mm,popuniti sa pištoljskom pur pjenom.

Nakon postavljanja termoizolacije nanijeti organsku,bezcementnu,elastičnu glet masu sa vlaknima (StoArmat RC).Potrošnja glet mase ca 4 kg/m2.

U još vlažnu glet masu ,utiskivanjem, postaviti armaturno pletivo od

staklenih vlakana (Sto Glasfasergewebe) sa preklopima od 10 cm.

Potrošnja armaturnog pletiva je 1,1 m2/m2.

Odmah po utiskivanju mrežice površinu izravnati gletericom,

tako da na površini nije uočljiva struktura armaturnog pletiva.

Ukupna debljina glet mase je ca 3,0-5,0 mm.

Kad je glet masa suha na cijelu površinu nanijeti grundirung

(Sto-Putzgrund) koji u sebi sadrži fina zrnca kvarca i koji poboljšava

kontakt između završne žbuke i glet mase.

Potrošnja grundirunga je 0,3 kg/m2.

Nakon 24 sata velikom gletericom  nanijeti završni sloj

organski vezane dekorativne fasadne žbuke(StoSuperlit )

koja u sebi sadrži disperziju od umjetnih smola kao vezivo,a

kao dodatne materijale sadrži višebojna zrna prirodnog kamena,

te koja je paropropusna a vodonepropusna, u tonu po izboru,

iz StoSuperlit ton karte.Potrošnja završne žbuke je 5-6 kg/m2 površine.

NAPOMENA:Fasaderski radovi se ne smiju izvoditi po lošem

vremenu koje bi moglo uticati na kvalitet radova.

Lošim vrmenom smatraju se: padavine(kiša,snijeg,grad),

jaka magla i zasičen vazduh, vjetar jačine preko 30 km/h te

temperatura vazduha ispod +5°C kao i iznad 35°C.

Žbuku na jednu površinu nanositi bez prekida

OPIS TEHNOLOGIJE ZA ZIDOVE IZRAĐENE OD SIPOREXA

TERMOFASADA TYP STOTHERM CLASSIC-BEZCEMENTNA,

ELASTIČNA,GLET MASA I ORGANSKA ZAVRŠNA ŽBUKA

Pripremni radovi

Površina predviđena za oblaganje termofasadom mora biti

dovoljno čvrsta,stabilna,suha,bez prljavštine,prašine,

ulja i masnoče,boja,kreča,gipsa kao i drugih nečistoča.

Odstupanja površina koje će se obrađivati od vertikalnosti,

horizontalnosti i pravog ugla ne smiju biti veča od

dozvoljenih 2 cm na 10 m dužine.

# Da bi fasadna površina,završno,bila vertikalna kod odstupanja

večih od dozvoljenuh,potrebno je koristiti različite debljine

stiropora,a ne nanositi deblji sloj ljepila i tako ispravljati površinu.

Sva unutrašnja malterisanja i cementne glazure prije izrade

termofasade bi trebala biti završena i suha.

Na zid od siporexa potrebno je prije početka izrade termo fasade

nanijeti odgovarajuču impregnaciju(Stoplex W ili StoPrim Plex),

koja smanjuje hidroskopnost siporexa i omogučava bolju vezu sa

masom za ljepljenje termoizolacije,a potom pristupiti

izradi same termofasade.

Izrada fasade

Duž početnog ruba fasade horizontalno postaviti aluminijsku sokl lajsnu

(Sto-Sockelleiste)odgovarajuče širine(ovisno o debljini termoizolacije)

Sokl lajsnu  postaviti u niveletu 0.00 i pričvrstiti odgovarajućim

samonabijajučim diblama(Sto-Schlagdubel).Sokl lajsnu,

izravnati pomoću PVC podloški(Sto Unterlagscheibe),a

međusobni spoj sokllajsni izvesti sa PVC distancerima

(Sto-Sockelleisteverbinder)čija ugradnja spriječava pucanje

fasade na spoju sokl lajsni.

U sokl lajsnu  postaviti EPS termoizolaciju(ekspandirani polistirol)

maximalne težine 15-16 kg/m3,počevši od sokl lajsne ka vrhu fasade

sa smicanjem na polovinu ploče u svakom novom redu.

EPS termoizolaciju  lijepiti nanošenjem Ljepila(Sto-Levell Uni)

duž ruba ploče i dodatno na tri tačke u sredini ploče.

Potrošnja za lijepljenje 4-6 kg/m2.ukoliko površina na koju

se lijepi termoizolacija ne odstupa od horizontalnost i vertikalnosti.

Prilikom ljepljenja termoizolacije paziti da ljepilo ne izlazi na spojevima

ploča,radi izbjegavanja termičkih mostova.

Spojeve postavljene termoizolacije,koji su veći od 2 mm,popuniti sa pištoljskom pur pjenom.

Kod obrade špaleta termoizolacijom,obavezno postaviti,obostrano samoljepljivu,ekspandirajuću traku(Sto Fugendichtband),

koja spriječava eventualni prodor oborinske vode između termofasade

i otvora.Fugendichtband je,također,potrebno postaviti na sve spojeve EPS termoizolacije i drugih materijala (npr. spoj fsade i krova).

Nakon 48 sati(kada se ljepilo osuši) termoizolacijske ploče

dodatno diblovati odgovarajućim diblama(Sto Tellerdubel)

na rubnim spojevima i u sredini ploče (6 kom tipli na 1m2).

Eventualne podglede na fasadi, koji se oblažu EPS termoizolacijskim

pločama,potrebno je također diblovati.

Diblovi moraju ući  najmanje 5cm u nosivu konstrukciju (zid).

Prilikom postavljanja termoizolacije potrebno je istovremeno,

ukoliko nisu ranije postavljene,postaviti odgovarajuče prozorske

klupice koje se sa termofasadom spajaju pomoču obostrano

ljepljive dihtung trake (Sto Fugendichtband).

Poslije postavljanja EPS termoizolacije cjelokupnu površinu obrusiti

Odgovarajučim brusnim papirom i nakon toga oprašiti.

Sve ivice na fasadi obraditi sa kutnim PE profilima sa armaturnom mrežicom(Sto-Gewebewinkl)

Na ivice balkona,lođa i sl.postaviti PE profile sa okapnicom

(Sto-Tropfkantenprofil)koji sprječavaju podlijevanje oborinske vode.

Nakon završetka obrade svih ivica,u širini 110-120 cm,

nanijeti organsku,bezcementnu,elastičnu glet masu sa vlaknima

(StoArmat RC).Potrošnja glet mase ca 4 kg/m2.

U još vlažnu glet masu ,utiskivanjem, postaviti armaturno pletivo od

staklenih vlakana (Sto Glasfasergewebe) sa preklopima od 10 cm.

Potrošnja armaturnog pletiva je 1,1 m2/m2.

Odmah po utiskivanju mrežice površinu izravnati gletericom,

tako da na površini nije uočljiva struktura armaturnog pletiva.

Ukupna debljina glet mase je ca 3,0-5,0 mm.

Kad je glet masa suha na cijelu površinu nanijeti grundirung

(Sto-Putzgrund) koji u sebi sadrži fina zrnca kvarca i koji poboljšava

kontakt između završne žbuke i glet mase.

Potrošnja grundirunga je 0,3 kg/m2.

Nakon 24 sata velikom gletericom  nanijeti završni sloj

organski vezane dekorativne fasadne žbuke(Stolit K/R)

koja u sebi sadrži disperziju od umjetnih smola kao vezivo,a

kao dodatne materijale sadrži mramorni pijesak i kvarc,te koja je

paropropusna a vodonepropusna, u tonu po izboru  projektanta iz

NCS sistema ili sistema boja Sto Color Sistem .Potrošnja

završne žbuke ovisi od vrste i krupnoće zrna.

Površinu fasade završno strukturirat sa  malom PVC gletericom

Izrada sokla fasade

Na dio fasada koji je u kontaktu sa tlom(sokl) kao termoizolaciju postaviti

XPS termoizolaciju(ekstrudirani polistirol),Sto-Sockelplatte.

XPS termoizolaciju  lijepiti nanošenjem ljepila na bitumenskoj osnovi

(Sto-Murisol BD 2K)koje je hidrofobno i spriječava prodor vode iza

termoizolacije.Isto ljepilo nanijeti i na dio termoizolacije koji se naslanja

na tlo.

Potrošnja za lijepljenje je ca.4 kg/m2,ukoliko površina na koju

se lijepi termoizolacija ne odstupa od horizontalnost i vertikalnosti.

Prilikom ljepljenja termoizolacije paziti da ljepilo ne izlazi na spojevima

ploča,radi izbjegavanja termičkih mostova.

Spojeve postavljene termoizolacije,koji su veći od 2 mm,popuniti sa pištoljskom pur pjenom.

Nakon postavljanja termoizolacije nanijeti organsku,bezcementnu,elastičnu glet masu sa vlaknima (StoArmat RC).Potrošnja glet mase ca 4 kg/m2.

U još vlažnu glet masu ,utiskivanjem, postaviti armaturno pletivo od

staklenih vlakana (Sto Glasfasergewebe) sa preklopima od 10 cm.

Potrošnja armaturnog pletiva je 1,1 m2/m2.

Odmah po utiskivanju mrežice površinu izravnati gletericom,

tako da na površini nije uočljiva struktura armaturnog pletiva.

Ukupna debljina glet mase je ca 3,0-5,0 mm.

Kad je glet masa suha na cijelu površinu nanijeti grundirung

(Sto-Putzgrund) koji u sebi sadrži fina zrnca kvarca i koji poboljšava

kontakt između završne žbuke i glet mase.

Potrošnja grundirunga je 0,3 kg/m2.

Nakon 24 sata velikom gletericom  nanijeti završni sloj

organski vezane dekorativne fasadne žbuke(StoSuperlit )

koja u sebi sadrži disperziju od umjetnih smola kao vezivo,a

kao dodatne materijale sadrži višebojna zrna prirodnog kamena,

te koja je paropropusna a vodonepropusna, u tonu po izboru,

iz StoSuperlit ton karte.Potrošnja završne žbuke je 5-6 kg/m2 površine.

NAPOMENA:Fasaderski radovi se ne smiju izvoditi po lošem

vremenu koje bi moglo uticati na kvalitet radova.

Lošim vrmenom smatraju se: padavine(kiša,snijeg,grad),

jaka magla i zasičen vazduh, vjetar jačine preko 30 km/h te

temperatura vazduha ispod +5°C kao i iznad 35°C.

Žbuku na jednu površinu nanositi bez prekida