PROTUKLIZNI EPOKSIDNI POD ZA SREDNJA MEHANIČKA I HEMIJSKA OPTEREĆENJA

Priprema podloge

Postojeća podloga,na koju će se radti epoksidni slojevi poda,mora se dovesti u stanje da bude:Čista,suha,ravna i bez pukotina,stabilna i nosiva bez odvajajućih površinskih slojeva bez tragova eventualnih starih premaza,i ne smije se osipati i prašiti.

Temperatura podloge mora biti iznad +8°C,a srednja vrijednost vlačne čvrstoče prijanjanja 1,5 N/mm2.Minimalna vrijednost vlačne čvrstoče prijanjanja može biti          1,0 N/mm2,mjereno sa uređajem za mjerenje vlačne čvrstoće.

Prije pristupanja izrade epoksi slojeva potrebno je izmjeriti vlažnost podloge sa uređajem za mjerenje vlažnosti betona.

Maksimalna dozvoljena vlažnost može biti 3%- 4% .

Postojeću podlogu od keramičkih pločica pripremiti brušenjem,sa obaveznim usisavanjem prašine i ostalih nečistoća nastalih brušenjem podloge.

Izrada epoksidnog poda

Na predhodno pripremljenu podlogu,sa gumi-šiberom,nanijeti dvokomponentnu epoksi smolu za grundiranje StoPox IHS BV.

Nakon toga,grundirung,valjkom,ravnomjerno rasporediti po površini izbjegavajući pojavu “lokvi”. U još vlažan grundirung lagano sipati kvarcni pijesak granulacije 0,3-0,8 mm. Potrošnja grundirunga ovisi od upijanja podloge i kreće se od

0,2-0,5 kg/m2,a potrošnja kvarcnog pijeska za posip  ca.1,0 kg/m2.

Nakon sušenja grundirunga, odstraniti (usisati) kvarcni pijesak koji nije vezao, i potom uraditi špahtlujući sloj.

Špahtlujući sloj raditi od mješavine epoksi smole za grundiranje StoPox IHS BV   i  kvarcnog pijeska u odnosu ca.1:3 težinskih dijelova. Kvarcni pijesak koji se miješa sa epoksi grundom treba biti sastavljen od dvije granulacije i to :

0,1-0,2 mm(1/2 ukupne količine kvarcnog pijeska) i 0,1-0,5 mm (1/2 ukupne količine kvarcnog pijeska). Potrošnja mješavine epoksi grunda i kvarcnog pijeska za sloj od ca. 1 mm je ca. 1,8 kg/m2,od toga je potrošnja grunda ca. 0,60 kg/m2,kvarca 0,1-0,5 mm ca 0,60 i kvarca 0,1-0,2 mm 0,60 kg/m2 .Izravnavajući sloj nanijeti pomoću gletera ili rakela od nehrđajućeg čelika sa trokutastim nazubljenjem i ozračiti sa igličastim valjkom.

Nakon sušenja špahtlujuči sloj lagano prebrusiti i oprašiti.

Osnovni sloj raditi od mješavine dvokomponentne epoksi smole StoPox BB OS

i kvarcnog pijeska granulacije 0,1-0,5 mm,u odnosi ca. 1:0,5 težinskih dijelova.

Samonivelirajući sloj,u tonu po izboru,po RAL ton karti,nanijeti pomoču gletera ili rakela sa trokutastim nazubljenjem,te ozračiti sa igličastim valjkom unakrsnim pokretima. U svjež,osnovni sloj posuti dekorativni čips granulacije 1 mm,u boji po izboru.

Potrošnja StoPox BBOS iznosi ca. 2,0 kg/m2,kvarcnog pijeska 0,1-0,5 mm ca.

1,0 kg/m2 i čipsa,StoChips 1 mm ca. 0,08 kg/m2.

Nakon sušenja osnovnog sloja,sa valjkom kratkog flora, izvesti zaštitni transparentni premaz od StoPur WV 150(transparent,mat) potrošnja

ca. 0,15 kg/m2,

Na kraju,na čist,suh i potpuno stvrdnut pod nanijeti dva premaza za lakše održavanje i njegu poda  sa StoDivers P 120 (mat) potrošnja 0,10 kg/m2 za dva premaza. Drugi premaz,StoDivers P 120, nanijeti okomito na prvi premaz.

StoDivers P 120 nanositi sa predhodno srednje navlaženim mopom ili mašinskim putem .Vrijeme sušenja između dva premaza je ca.20-30 minuta.

NAPOMENE:

Prilikom izvođenja slojeva epoksidnog poda izbjegavati visoke temperature podloge i zraka,direktan uticaj sunca i direktan propuh.

Niske temperature epoksidnih materijala,podloge i zraka prouzrokuju povečanu potrošnju epoksidnih materijala.