TERMOFASADA TIP STOTHERM VARIO-MINERALNA

GLET MASA I ORGANSKA ZAVRŠNA ŽBUKA U OPTICI BETONA

Pripremni radovi

Površina predviđena za oblaganje termofasadom mora biti

dovoljno čvrsta,stabilna,suha,bez prljavštine,prašine,

ulja i masnoče,boja,kreča,gipsa kao i drugih nečistoča.

Sva unutrašnja malterisanja i cementne glazure prije izrade

termofasade bi trebala biti završena i suha.

Izrada fasade

Duž početnog ruba fasade horizontalno postaviti aluminijsku sokl lajsnu

(Sto-Sockelleiste)odgovarajuče širine(ovisno o debljini termoizolacije)

Sokl lajsnu  postaviti u niveletu 0.00 i pričvrstiti odgovarajućim

samonabijajučim diblama(Sto-Schlagdubel).Sokl lajsnu,

izravnati pomoću PVC podloški(Sto Unterlagscheibe),a

međusobni spoj sokllajsni izvesti sa PVC distancerima

(Sto-Sockelleisteverbinder)čija ugradnja spriječava pucanje

fasade na spoju sokl lajsni.

U sokl lajsnu  postaviti termoizolaciju od ekspandiranog polistirola,

maximalne težine 15-16 kg/m3(ili kamene vune težine 150 kg/m3).

Ploče EPS-a postavljati počevši od sokl lajsne ka vrhu fasade sa

smicanjem na polovinu ploče u svakom novom redu.

EPS termoizolaciju  lijepiti nanošenjem ljepila(Sto-Levell Uni)

duž ruba ploče i dodatno na tri tačke u sredini ploče.

Potrošnja za lijepljenje 4-6 kg/m2,ukoliko površina na koju

se lijepi termoizolacija ne odstupa od horizontalnost i vertikalnosti.

Prilikom ljepljenja termoizolacije paziti da ljepilo ne izlazi na spojevima

ploča,radi izbjegavanja termičkih mostova.

Spojeve postavljene termoizolacije,koji su veći od 2 mm,popuniti sa pištoljskom pur pjenom.

Kod obrade špaleta termoizolacijom,obavezno postaviti,obostrano samoljepljivu,ekspandirajuću traku(Sto Fugendichtband),

koja spriječava eventualni prodor oborinske vode između termofasade

i otvora.Fugendichtband je,također,potrebno postaviti na sve spojeve EPS termoizolacije i drugih materijala (npr. spoj fsade i krova).

Nakon 48 sati(kada se ljepilo osuši) termoizolacijske ploče

dodatno diblovati odgovarajućim diblama(Sto Tellerdubel)

na rubnim spojevima i u sredini ploče (6 kom tipli na 1m2).

Eventualne podglede na fasadi, koji se oblažu EPS termoizolacijskim

pločama,potrebno je također diblovati.

Diblovi moraju ući  najmanje 5cm u nosivu konstrukciju (zid).

Prilikom postavljanja termoizolacije potrebno je istovremeno,

ukoliko nisu ranije postavljene,postaviti odgovarajuče prozorske

klupice koje se sa termofasadom spajaju pomoču obostrano

ljepljive dihtung trake (Sto Fugendichtband).

Poslije postavljanja EPS termoizolacije cjelokupnu površinu obrusiti

Odgovarajučim brusnim papirom i nakon toga oprašiti.

Sve ivice na fasadi obraditi sa kutnim PVC profilima sa armaturnom mrežicom(Sto-Gewebewinkl)

Na ivice balkona,lođa i sl.postaviti PVC profile sa okapnicom

(Sto-Tropfkantenprofil)koji sprječavaju podlijevanje oborinske vode.

Nakon završetka obrade svih ivica,u širini 110-120 cm,

nanijeti glet masu (StoLevell Uni).Potrošnja glet mase ca 4 kg/m2.

U još vlažnu glet masu ,utiskivanjem, postaviti armaturno pletivo od staklenih vlakana (Sto Glasfasergewebe) sa preklopima od 10 cm.

Potrošnja armaturnog pletiva je 1,1 m2/m2.

Odmah po utiskivanju mrežice površinu izravnati gletericom,

tako da na površini nije uočljiva struktura armaturnog pletiva.

Ukupna debljina glet mase je ca 3,0-5,0 mm.

Kad je glet masa suha na cijelu površinu nanijeti grundirung

(Sto-Putzgrund) koji u sebi sadrži fina zrnca kvarca i koji poboljšava

kontakt između završnih slojeva dekorativne fasadne žbuke i glet mase.

Potrošnja grundirunga je ca.0,3 kg/m2.

Nakon 24 sata velikom gletericom  nanijeti završni sloj

organski vezane dekorativne fasadne žbuke(Stolit K 1,5 i Stolit Milano)

koje u sebi sadrže disperziju od umjetnih smola kao vezivo,a

kao dodatne materijale sadrže mramorni pijesak i kvarc,te koje su

paropropusna a vodonepropusna, u tonu po izboru  projektanta iz

NCS sistema ili sistema boja Sto Color Sistem.

Završne slojeve dekorativne fasadne žbuke,u optici betona,raditi na osnovu

odabranog uzorka od strane projektanta,a po uputstvu isporučioca sistema.

NAPOMENA:

Fasaderski radovi se ne smiju izvoditi po lošem

vremenu koje bi moglo uticati na kvalitet radova.

Lošim vrmenom smatraju se: padavine(kiša,snijeg,grad),

jaka magla i zasičen vazduh, vjetar jačine preko 30 km/h te

temperatura vazduha ispod +5°C kao i iznad 35°C.

Završne dekorativne slojeve žbuke zaštititi od direktnog uticaja sunčevih zraka.