UPUTSTVO ZA MONTAŽU GOTOVIH STODEKO PROFILA

StoDeco Profili su izrađeni od staklenog granulata 96% i epoksidne smole kao veziva,

te su zbog takvog načina izrade lagani za ugradnju.

Površina na koju se lijepe dekorativni profili mora biti čvrsta,suha,ravna i nosiva,

bez ikakvih tragova prašine,masnoča ili starih slojeva boje ili žbuke.

Profili,presjeka do 4 cm,se postavljaju lijepljenjem, tako što se,na profil kao i na dio zida na koji se postavlja profil,nazubljenom gletericom nanosi ljepilo/StoDeco Coll-potrošnja

ca. 4 kg/m2/

Radi ostvarivanja boljeg kontakta,ljepilo se nanosi unakrsno tj.na zid se nanosi horizontalno,a na profil vertikalno ili obrnuto.

Nakon nanošenja ljepila na obje površine,profil se pritiskanjem lijepi na zid.

Sav višak ljepila koji se eventualno pojavi na spojevima odstrani se rukom.

Spoj zida i profila se obradi u vidu holkela tako da voda ne može proći između zida i profila.

Važno je da se profili prilikom rezanja i spajanja dobro opraše te da se na obje strane koje se spajaju nanese ljepilo.Svi uglovi se obrađuju rezanjem i spajanjem profila sa odgovarajučim alatom.

Profili,presjeka večeg od 4 cm,se pored lijepljenja dodatno pričvršćuju mehaničkim putem sa odgovarajučim vijcima,ankerima,konzolama i sl.,ovisno od dimenzije  profila.Način postavljanja dekorativnih profila definisati uz konsultacije sa isporučiocem profila.

Nakon postavljanja profili se premazuju odgovarajučim temeljnim premazom,a nakon

sušenja se boje odgovarajućom hidrofobnom bojom u dva premaza u tonu po izboru.