POLIURETANSKI POD ZA SREDNJA MEHANIČKA I HEMIJSKA OPTEREĆENJA,KOJI IZOLIRA ZVUK KORAKA

Priprema podloge

Postojeća podloga od betona ili cementnog estriha,na koju će se radti  slojevi poda,mora se dovesti u stanje da bude:čista,suha,ravna i bez pukotina,stabilna i nosiva bez odvajajućih površinskih slojeva bez tragova eventualnih starih premaza,i ne smije se osipati i prašiti. Ako se radi nova podloga onda mora biti izrađena od marke betona,najmanje, MB 25-30,završno obrađena sa helikopterom.

Temperatura podloge mora biti iznad +8°C,a srednja vrijednost vlačne čvrstoče prijanjanja 1,5 N/mm2.Minimalna vrijednost vlačne čvrstoče prijanjanja može biti          1,0 N/mm2,mjereno sa uređajem za mjerenje vlačne čvrstoće.

Prije pristupanja izrade slojeva potrebno je izmjeriti vlažnost podloge sa uređajem za mjerenje vlažnosti betonskih podloga.Maksimalna dozvoljena vlažnost može biti 4% kod betona kvalitete MB 30-35 odnosno 3% kod betona kvalitete MB 45.

Od strane izvođača radova potrebno je pripremiti podlogu na jedan od odgovarajučih mehaničkih postupaka :sačmarenjem,frezanjem ili brušenjem,sa obaveznim odstranjivanjem prašine i ostalih nečistoća sa uređajem za usisavanje,nakon mehaničke pripreme podloge.

Izrada ploiuretanskog poda

Na predhodno pripremljenu cementnu podlogu,sa gumi-šiberom,nanijeti dvokomponentnu epoksi smolu za grundiranje StoPox GH 205.Nakon toga,grundirung,valjkom,ravnomjerno rasporediti po površini izbjegavajući pojavu “lokvi”. U još vlažan grundirung lagano sipati vruće sušeni kvarcni pijesak granulacije 0,3-0,8 mm. Potrošnja grundirunga ovisi od upijanja podloge i kreće se od 0,2-0,5 kg/m2,a potrošnja kvarcnog pijeska za posip od 0,5-1,0 kg/m2.

Nakon sušenja grundirunga odstraniti (usisati ili pomesti) kvarcni pijesak koji

nije vezao,i potom uraditi osnovni,samonivelirajući sloj debljine ca 2-3 mm.

Prije osnovnog sloja,po potrebi izvesti špahtlujući sloj od mješavine smole za grundiranje StoPox GH 205 i kvarcnog pijeska određene granulacije.

Osnovni sloj raditi  od dvokomponentne PUR smole StoPur BB 100 u tonu po izboru po RAL ton karti.Po želji može se,u svjež,osnovni sloj posuti dekorativni

čips u boji po izboru.Nakon sušenja osnovnog sloja izvesti zaštitni transparentni

premaz od StoPur WV 150(mat) ili StoPur WV 100(sjajni)a potom premaz za

lakše održavanje i njegu poda  sa StoDivers P 105(sjajni) ili StoDivers P 120 (mat).