AKUSTIČNE OBLOGE ZIDOVA I STROPOVA

Nabavka,isporuka i ugradnja materijala za

akustičnu izolaciju zidova i stropova.

Na površine koje se obrađuju sa akustičnim

pločama postaviti odgovarajuču podkonstrukciju i

akustične slojeve sve po uputama proizvođača

materijala i detaljima projekta.

Na pokonstrukciju od pocinčanih profila,fiksirati zvučnoizolacijske

panele(ploče)StoSilent A-Tec Panel Alu LZR 30 mm,izrađene  od

recikliranog stakla i kaširane mekim slojem staklene tkanine.

Dimenzije ploče 1200/625/25 mm,klasa zapaljivosti A2,stepen

apsorbcije zvuka (alpha w) do 0,85.

Ploče montirati na slijedeći način :

Na sve bočne,sudarne, strane ploča nanijeti ljepilo za

spajanje ploča StoSilent Fix i ploče sastaviti jednu do druge.

Ploče fiksirati brzomontažnim vijcima,a potom

višak ljepila koji je izašao na spojevima ploča odmah

odstraniti sa špahtlom.

Spojeve ploča i glave vijaka,kojim su pričvršćene ploče,

pregletovati sa StoSilent Plan,a nakon što se osuši glet masa

višak oprezno obrusiti u ravnini ploča pazeći da se ne probije

staklena tkanina kojom su kaširane ploče.

Nakon brušenja potrebno je obrađenu površinu oprašiti.

Površinsku ravninu spojeva provjeriti špahtlom

minimalne dužine 60 cm.

Završni sloj raditi sa StoSilent Superfein,finom,akustičnom,

dekorativnom,silikatnom žbukom bez vlakana,

u boji po izboru projektanta.

Žbuka se nanosi pištoljem za prskanje ili sa pužnom pumpom,

u tri vremenski odvojena nanosa.

Nakon sušenja trećeg nanosa akustične žbuke špricanjem

u dva nanosa nanijeti boju StoSilent Color,na disperzijskoj

osnovi koja propušta zvuk,u tonu po izboru projektanta.

Prilikom izvođenja svih predviđenih faza pridržavati se projektne

dokumentacije,kao i uputa proizvođača materijala.

NAPOMENA PROJEKTANTIMA :

Oblaganje zidova sa StoSilent A-Tec Panelima,preporučuje se

ca.+ 2,2 metra od kote poda, zbog osjetljivosti završnog akustičnog sloja,

na mehanička oštećenja.