PROTUKLIZNI EPOKSIDNI POD ZA SREDNJA  MEHANIČKA I HEMIJSKA OPTEREĆENJA

Priprema podloge

Postojeća podloga od betona ili cementnog estriha,na koju će se radti epoksidni slojevi,mora se dovesti u stanje da bude:Čista,suha,ravna i bez pukotina,stabilna i nosiva bez odvajajućih površinskih slojeva bez tragova eventualnih starih premaza,i ne smije se osipati i prašiti. Ako se radi nova podloga onda mora biti izrađena od marke betona,najmanje, MB 25-30,završno obrađena sa helikopterom.

Temperatura podloge mora biti iznad +8°C,a srednja vrijednost vlačne čvrstoče prijanjanja 1,5 N/mm2.Minimalna vrijednost vlačne čvrstoče prijanjanja može biti          1,0 N/mm2,mjereno sa uređajem za mjerenje vlačne čvrstoće.

Prije pristupanja izrade epoksi slojeva potrebno je izmjeriti vlažnost podloge sa uređajem za mjerenje vlažnosti betonskih podloga.Maksimalna dozvoljena vlažnost može biti 4% kod betona kvalitete MB 30-35 odnosno 3% kod betona kvalitete MB 45.

Od strane izvođača radova potrebno je pripremiti podlogu na jedan od odgovarajučih mehaničkih postupaka :sačmarenjem,frezanjem ili brušenjem,sa obaveznim odstranjivanjem prašine i ostalih nečistoća sa uređajem za usisavanje,nakon mehaničke pripreme podloge.

Izrada epoksidnog poda

Na predhodno pripremljenu betonsku podlogu,sa gumi-šiberom,nanijeti dvokomponentnu epoksi smolu za grundiranje StoPox GH 205.Nakon toga,grundirung,valjkom,ravnomjerno rasporediti po površini izbjegavajući pojavu “lokvi”. U još vlažan grundirung lagano sipati vruće sušeni kvarcni pijesak granulacije 0,3-0,8 mm. Potrošnja grundirunga ovisi od upijanja podloge i kreće se od 0,2-0,5 kg/m2,a potrošnja kvarcnog pijeska za posip od 0,5-1,0 kg/m2.

Nakon sušenja grundirunga odstraniti (usisati) kvarcni pijesak koji nije vezao, i potom uraditi osnovni sloj debljine ca 2-3 mm.

Osnovni sloj raditi od dvokomponentne epoksi smole StoPox BB OS, otporne na srednja mehanička i hemijska opterećenja,koja se na osušeni grundirung,nanosi u roku od  24 sata.

StoPox BB OS ravnomjerno nanijeti pomoću gletera ili rakela od nehrđajućeg čelika,sa trokutastim nazubljenjem.Nakon toga površinu ozračiti sa igličastim valjkom unakrsnim pokretima.

U zavisnosti od željene debljine sloja StoPox BB OS se puni sa određenom količinom kvarcnog pijeska.

Za debljinu sloja ca 2 mm StoPox BB OS se miješa sa kvarcnim pijeskom granulacije 0,1-0,5 mm u odnosu 1:0,5-0,6 težinskih dijelova .Potrošnja mješavine StoPox BB OS i kvarcnog pijeska je ca 1,7 kg/m2 po milimetru debljine sloja,od toga je ca 1,1 kg/m2 StoPox BB OS,a kvarcni pijesak ca 0,6 kg/m2.

Kod niskih temperature materijala,podloge i prostora u kojem se radi,povečava se potrošnja materijala.

U sviježi osnovni sloj sipati kvarcni pijesak željene granulacije u zavisnosti od stepena željene protukliznosti površine(0,3-0,8 ili 0,6-1,2 mm)Kvarcni pijesak sipati do zasičenja.Potrošnja kvarcnog pijeska je ca 3,0-5,0 kg/m2.

Sipanje kvarcnog pijeska povečava ukupnu debljinu sloja za min.50%.

Nakon sušenja površine,kvarcni pijesak koji nije vezao odstraniti ručno ili usisivačem,a potom sa gumi-šiberom nanijeti završni premaz StoPox BB OS ili StoPox DV 100/500,koji se dok je u vlažnom stanju dodatno preradi sa valjkom kratke dlake.

| Kao završni premaz preko posutog kvarca može se koristiti isti materijal kao za osnovni sloj StoPox BB OS,ali samo za tonove: |  |
| --- | --- |
| RAL 7001,7023,7030,7032,7036,7037,7040,7045 i 7046, |  |
| zbog toga što se StoPox BB OS djelimično slijeva sa zrnca kvarca. |  |
| Kod ostalih tonova potrebno je koristiti StoPox DV 100 ili StoPox DV 500 kao završni premaz. |  |

Potrošnja završnog premaza ovisi od odabrane granulacije kvarca za protuklizni posip,a kreće se od 0,8-1,0 kg/m2.

Nakon sušenja na površinu nanijeti zaštitni sloj za lakše održavanje poda,u dva premaza,unakrsno,StoDivers P 120,ako se želi mat završna površina,odnosno StoDivers P 105,ako se želi sjajna završna površina poda.

Završni premaz  izvesti u tonu po izboru projektanta.Odabir tonova po RAL ton karti.