AKUSTIČNE OBLOGE ZIDOVA I STROPOVA SA

STO AKUSTIČNIM PLOČAMA

Nabavka,isporuka i ugradnja materijala za

akustičnu izolaciju zidova i stropova.

Na površine koje se obrađuju sa akustičnim

pločama postaviti pocinčanu podkonstrukciju i

akustične slojeve sve po uputama proizvođača

materijala i detaljima projekta.

AKUSTIČNE OBLOGE STROPOVA

Na pocinčanu pokonstrukciju fiksirati zvučnoizolacijske

panele(ploče)StoSilent Panel Alu izrađene  96% od

recikliranog stakla,kaširane mekim slojem staklene tkanine.

Dimenzije ploče 2400/1200/15 mm ili 1200/800/15 mm.

Na sve bočne,sudarne, strane ploča nanijeti ljepilo za

spajanje ploča StoSilent Fix i ploče sastaviti jednu do druge.

Ploče fiksirati brzomontažnim vijcima,a potom

višak ljepila koji je izašao na spojevima ploča odmah

odstraniti sa špahtlom

Spojeve ploča i glave vijaka,kojim su pričvršćene ploče,

pregletovati sa StoSilent Plan,a nakon što se osuši glet masa

višak oprezno obrusiti u ravnini ploča pazeći da se ne probije

staklena tkanina kojom su kaširane ploče.

Nakon brušenja potrebno je obrađenu površinu oprašiti.

Površinsku ravninu spojeva provjeriti špahtlom

minimalne dužine 60 cm.

Završni sloj raditi sa StoSilent Superfein,finom,akustičnom,

dekorativnom,silikatnom žbukom bez vlakana

u boji po izboru projektanta,

Žbuka se nanosi pištoljem za prskanje ili sa pužnom pumpom,

u tri vremenski odvojena nanosa.

Prilikom izvođenja svih predviđenih faza pridržavati se

uputa proizvođaća materijala i vremena sušenja za svaki sloj.

Nakon sušenja trećeg nanosa akustične žbuke špricanjem

u dva nanosa nanijeti boju StoSilent Color,na disperzijskoj

osnovi koja propušta zvuk,u tonu po izboru projektanta.

NAPOMENA PROJEKTANTIMA :

Oblaganje zidova sa StoSilent A-Tec Panelima,preporučuje se

ca.+ 2,2 metra od kote poda, zbog osjetljivosti završnog akustičnog sloja,

na mehanička oštećenja.

AKUSTIČNE OBLOGE ZIDOVA

Na pocinčanu pokonstrukciju fiksirati zvučnoizolacijske

panele(ploče)StoSilent Top Panel  izrađene  96% od

recikliranog stakla,kaširane mekim slojem staklene tkanine,

i dodatno ojačane sa mrežicom od staklenih vlakana

Dimenzije ploče 2400/1200/15 mm ili 1200/800/15 mm.

Na sve bočne,sudarne, strane ploča nanijeti ljepilo za

spajanje ploča StoSilent Fix i ploče sastaviti jednu do druge.

Ploče fiksirati brzomontažnim vijcima,a potom

višak ljepila koji je izašao na spojevima ploča odstraniti.

Spojeve ploča i glave vijaka,kojim su pričvršćene ploče,

pregletovati sa StoSilent Plan,a nakon što se osuši glet masa

višak oprezno obrusiti u ravnini ploča pazeći da se ne probije

staklena tkanina kojom su kaširane ploče.

Nakon brušenja potrebno je obrađenu površinu oprašiti.

Površinsku ravninu spojeva provjeriti špahtlom

minimalne dužine 60 cm.

Prije nanošenja završnog sloja potrebno je sa metalnom

letvom prekontrolisati ravninu kompletne površine.

Završni sloj raditi sa StoSilent Top Basic i StoSilent Top Finish

akustično-transparentni,pastozni,dekorativni materijal u

boji po izboru projektanta,

Prilikom izvođenja svih predviđenih faza za izradu

akustičnog stropa i zida potrebno se pridržavati

uputa proizvođaća materijala.