STOTHERM CLASSIC-OPIS TEHNOLOGIJE ZA ZIDOVE IZRAĐENE OD:

## CEMENT-BETONSKIH I GIPS-KARTONSKIH PLOČA

Pripremni radovi

Površina predviđena za oblaganje termofasadom mora biti

dovoljno čvrsta,stabilna,suha,bez prljavštine,prašine,

ulja i masnoče,boja,kreča,gipsa kao i drugih nečistoča.

Odstupanja površina koje će se obrađivati od vertikalnosti,

horizontalnosti i pravog ugla ne smiju biti veča od

dozvoljenih 2 cm na 10 m dužine.

# Da bi fasadna površina,završno,bila vertikalna kod odstupanja

večih od dozvoljenuh,potrebno je koristiti različite debljine

stiropora,a ne nanositi deblji sloj ljepila i tako ispravljati površinu.

Sva unutrašnja malterisanja i cementne glazure prije izrade

termofasade bi trebala biti završena i suha.

Izrada fasade

Duž početnog ruba fasade horizontalno postaviti sokl lajsnu

(Sto-Sockelleiste)odgovarajuče širine zavisno od debljini stiropora.

Sokl lajsnu  postaviti uz kontrolu sa libelom i pričvrstiti odgovarajućim

šarafima(Sto-Schlagdubel), 3 kom na m1 lajsne.Sokl lajsnu,vertikalno,

izravnati pomoću PVC podloški(Sto Unterlagscheibe)

Međusobni spoj sokllajsni izvesti sa PVC distancerima

(Sto-Sockelleisteverbinder)čija ugradnja spriječava pucanje

fasade na spoju sokl lajsni.

U sokl lajsnu  postaviti fasadne termoizolacijske ploče od

ekspandiranog polistirila ,maximalne težine 15-16 kg/m3,

počevši od sokl lajsne ka vrhu fasade sa smicanjem

na polovinu ploče u svakom novom redu.

Ploče  lijepiti nanošenjem ljepila na bazi umjetnih smola(StoColl RC)

cijelom površinom ploče stiropora.Prilikom ljepljenja ploča paziti

da ljepilo ne izlazi na spojevima ploča.Kod obrade špaleta termikom

obavezno između termike(stiropora) i otvora na fasadi(prozori i sl.)

postaviti,obostrano samoljepljivu,ekspandirajuću traku(sto Fugendichtband)

koja se nalijepi na stiropor prije njegovog postavljanja u špaletu.

Na taj način se pomoću ove trake spriječava eventualni prodor

vode između termofasade i otvora na fasadi.Fugendichtband je također

potrebno postaviti na sve spojeve termofasade i drugih materijala

(npr. spoj fsade i krova).

Prilikom postavljanja termoizolacijskih ploča ,eventualne šupljine

između ploča potrebno je popuniti  Pur- pjenom.

Nakon 48 sati(kada se ljepilo osuši) termoizolacijske ploče

dodatno diblovati odgovarajućim diblama sa metalnim štiftom

(Sto-Schraubpilz H 60)na rubnim spojevima i u sredini ploče

(6 kom tipli na 1m2).

Eventualne podglede na fasadi, koji se oblažu termoizolacijskim

pločama,potrebno je također diblovati.

Diblovi moraju ući u nosivu cement-betonsku ploču 30 mm.

Prilikom postavljanja termoizolacije potrebno je istovremeno,

ukoliko nisu ranije postavljene,postaviti odgovarajuče prozorske

klupice koje se sa termofasadom spajaju pomoču obostrano

ljepljive dihtung trake (Sto Fugendichtband).

Poslije postavljanja termoizolacije pristupiti brušenju kompletne

površine stiropora.Brušenje izvesti sa velikom gletericom

na kojoj se nalazi brusni papir.Nakon brušenja oprašiti cijelu površinu.

Nakon oprašivanja cijele površine,pristupa se obradi svih ivica

na fasadi(ivice objekta,špaletne i sve ostale ivice)sa PVC kutnim

profilima sa armaturnom mrežicom(Sto-Gewebewinkl) ili

(Sto-Rollekwinkl)ukoliko je ivica koja se obrađuje izvedena pod

uglom manjim ili večim od 90°.

Na ivice balkona,lođa i sl.postaviti PVC profile sa okapnicom

(Sto-Tropfkantenprofil).Nakon završetka obrade svih ivica,

u širini 110-120 cm, nanijeti bezcementnu glet masu organskog

prijekla(Sto Armat RC) koja u sebi sadrži sitna vlakna.

U još vlažnu glet masu ,utiskivanjem, postaviti mrežicu

-armaturno pletivo(Sto Glasfasergewebe) sa preklopima od 10 cm.

Armaturna mrežica je fabrički prednapregnuta,tako da joj je

smanjen modul istezanja.

Odmah po utiskivanju mrežice površinu izravnati gletericom

tako da se na površini ne vidi armaturna mrežica.

Ukupna debljina glet mase je ca 3,0-5,0 mm.

Na donje dijelove fasade, u visini cca 1m ,pored standardnog

fasadnog armaturnog pletiva može se postaviti,dodatno,ojačano

armaturno pletivo(Sto Panzergewebe)radi bolje zaštite donjih

dijelova fasade od eventualnih mehaničkih udara.

Nakon 24 sata velikom gletericom  nanijeti završni sloj

organski vezane dekorativne fasadne žbuke(Stolit K/R)

koja u sebi sadrži disperziju od umjetnih smola kao vezivo,a

kao dodatne materijale sadrži mramorni pijesak i kvarc,te koja je

paropropusna a vodonepropusna, u tonu po izboru  projektanta iz

sistema boja Sto Color Sistem ili NCS sistema.

Fasadna žbuka je postojana i otporna na atmosferilije.

Površinu fasade završno strukturirati sa  malom PVC gletericom.

Područje sokla obrađuje se na isti način kao termofasada,s tim što

se kao termička izolacija koristi ekstrudirani polistirol težine 30 kg/m3

(StoSockelplatte),a kao završni sloj umjesto fasadne žbuke Stolita K/R

može se nanijeti (Sto Superlit)organska žbuka sa višebojnim zrncima prirodnog kamena koja je paropropusna,a vodonepropusna i ima izgled sličnan kuliru.

NAPOMENA:Fasaderski radovi se ne smiju izvoditi po lošem

vremenu koje bi moglo uticati na kvalitet radova.

Lošim vrmenom smatraju se: padavine(kiša,snijeg,grad),

jaka magla i zasičen vazduh, vjetar jačine preko 30 km/h te

temperatura vazduha ispod +5°C kao i iznad 35°C.

Žbuku na jednu površinu nanositi bez prekida.