UPUTSTVO ZA PRIMJENU Sto-Akustik-Spritzputz

KARAKTERISTIKE  MATERIJALA

Sto-Akustik-Spritzputz je materijal sa dobrim upijanjem zvuka u srednjim i visokim frekvencijama po DIN 52 212,male težine,klasa materijala A2 po DIN 4102 .Materijal je namjenjen za obradu površina na kojima na postoji mogućnost mehaničkog oštećenja  u unutrašnjosti objekta.(stropovi i zidne površine iznad 2,5 m visine)

Ne smije se primjenjivati u vlažnim prostorijama tj. prostorima koji imaju konstantnu izloženost vlagi(bazeni,saune,kupatila,kuhinje)

SASTAV  MATERIJALA

Materijal sadrži portland cement,vinilacetat-etilen-kopolimer,silikatno i anorgansko punilo i aditivi.Materijal je natur bijele boje.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kvalitet površine ovisi od pripremljenosti podloge koja mora biti stručno obrađena

Podloga mora biti čista,suha,čvrsta,samonosiva i prpremljena sa odgovarajučim predpremazima sve po tehnologiji Sto.

Priprema podloge: Sve nečistoće i mehanički nepričvršćene slojeve odstraniti. Jako upijajuće podloge(npr,gips-karton ploče)se moraju grundirati sa StoSilent Prim ili StoPrim Plex ili StoPrim LP,odnosno sa odgovarajućim grundirungom u zavisnosti od vrste i stanja podloge.Neravne podloge pripremiti gletovanjem sa odgovarajučom glet masom u zavisnosti od vrste i stanja podloge(StoLevell In Z,StoLevell In Fill)

Ako se materijal nanosi na gips-kartonske ploče razmak nosive Al podkonstrukcije mora biti smanjen na 30 cm.

Nakon sušenja grundirunga,na površinu koja se obrađuje, nanosi se StoSilent Quarz radi poboljšanja kontakta podloge sa akustičnim špric-malterom.

Vrijeme sušenja StoSilent Quarza je ca 48 h.

Radna temperatura zraka i podloge je min +12C,a dozvoljena vlažnost zraka ne smije biti veča od 70%.

# Priprema materijala

Sto-Akustik-Spritzputz u suhom stanju(vreća 50 l ) istresti u 20-22 l vode i lagano izmješati sa ručnom mješalicom na kojoj se može podesiti broj obrtaja.Konzistenciju materijala podesiti dodavanjem određene količine vode u zavisnosti od načina nanošenja:

Ako se materijal nanosi sa ručnim pištoljem potrebno je materijal više razrijediti nego ako se nanosi pumpom.

Primjena materijala

Odstojanje sa kojeg se materijal šprica na površinu je ca 50-70 cm između pištolja za špricanje i površine koja se obrađuje.

Sto-Akustik-Spritzputz se šprica, ručnim pištoljem sa lijevkom i diznom od 8 ili 6 mm,u pet nanosa.Pištolj se priključuje na kompresor pritiska 4 bara,a radni pritisak sa kojim se šprica je ca  2-2,5 bara. Konačna debljina materijala treba biti ca 15 mm(5 slojeva po ca 3 mm)

Preporučuje se da se zračni pritisak i konzistentnost materijala,prije nanošenja na površinu koja se obrađuje,provjeri na komadu papira ili sl.

Vrijeme sušenja između dva sloja je 24 sata pri temperaturi zraka +18C i relativnoj vlažnosti manjoj od 70%.

Prilikom špricanja potrebno je izvoditi kružne pokrete i ne špricati pištoljem u

jednoj tačkiMaterija ne smije «curiti» sa površine tj. ne smije se nanijeti više nego što je potrebno jer u tom slučaju akustika neće biti zadovoljavajuća  i postoji mogučnost pojave fleka  na tim mjestima.Za obradu većih površina preporučuje se upotreba pokretne skele.

POTROŠNJA MATERIJALA

Potrošnja materijala za potrebnu debljinu sloja od 15mm je 15l/m2 suhog materijala.Težina mokrog materijala je 6,7 kg/m2,a u suhom stanju 2,5 kg/m2

za sloj debljine 1cm.

RENOVIRANJE AKUSTIK-SPRITZPUTZA

Moguće je postojeći Akustik-Spritzputz nakon određenog vremena «osvježiti» tako što se površina usisa sa industrijskim usisivačem sa četkom,a nakon toga

se površina lagano navlaži sa «vodenom maglom» pod niskim pritiskom.

Završno osvježenje izvodi se sa bojom StoSilent Color koja se nanosi u dva sloja sa unakrsnim špricanjem.

# ČIŠĆENJE ALATA

## Nakon upotrebe alat odmah oprati sa vodom