UNUTARNJI TERMOIZOLACIONI SISTEM-StoTherm In

Postavljanje termoizolacionog sistema na

unutarnju stranu zida podrazumijeva termo sistem

koji ima  parnu branu.

PUR-ploče (50x50 cm,Sto PUR-Platte)kaširane aluminijskom folijom,

sa utorom na bočnim stranama i stražnjim žlijebom,

fiksirati pomoću PVC letvica i vijaka sa tiplom,u ravnini

i čvrsto zbijenih rubova,na suhoj i nosivoj podlozi.

sudarne spojeve ploča ,priključne i brtvene spojeve

oblijepiti sa aluminijskom ljepljivom vrpcom širine 50 mm.

Tako obrađenu površinu grundirati sa StoPrep In,a potom

nanijeti bezcementnu,elastičnu,glet masu za armiranje

(StoArmat Classic, minimalno istezanje 1,7%)u koju se polaže

armaturna mrežica od staklenih vlakana (Sto-Glasfasergewebe-

minimalna prekidna čvrstoća 2000 N/5 cm,rastezanje 1,5 %)te

cijelu površinu zagladiti bez vidljive strukture armaturne mrežice

na površini.

Kao završni sloj nanijeti dekorativnu žbuku sa organskim vezivom,

bez otapala,velike paropropusnosti za vodenu paru(StoDecolit K

zrnaste strukture ili StoDecolit MP-žbuka za modeliranje sa finim zrncima)

u tonu po izboru projektanta.